Лекция №5

1.Классификация нагревательных элементов.

К электрическим нагревательным элементам следует относить все виды устройств, способные обеспечить нагрев обрабатываемых продуктов, технологических сред или промежуточных теплоносителей за счет поглощения ими электромагнитных волн (ВЧ-, СВЧ- и ИК-диапазона) или выделения теплоты при прохождении через сопротивление электрического тока.

В зависимости от способа трансформирования электрической энергии в тепловую электрические нагревательные элементы подразделяются на электронагреватели сопротивления, электродные нагреватели, ИК-генераторы (ИК-излучатели), лазерные генераторы, СВЧ-генераторы и индукционные нагреватели.

Электронагреватели сопротивления могут быть классифицированы по следующим основным признакам:

по виду нагреваемой среды различают нагреватели, предназначенные для работы в водяных, масляных и газовоздушных средах;

по виду материала, пропускающего электрический ток и выделяющего теплоту, различают металлические (нихром, фехраль, вольфрам), неметаллические (силитовые, композитные), жидкостные (электролиты);

по способу контакта электропроводящего элемента (спирали) с воздухом электронагреватели подразделяют на открытые, закрытые и герметичные;

по форме наружной оболочки элементы сопротивления и ИК-генераторы .могут быть трубчатые (стержневые), плоские, спиралеобразные, ребристые, сложной конфигурации;

по виду защитной оболочки электрические нагреватели могут быть разделены на устройства, оболочка которых не пропускает ИК-излучения и сама является излучающим элементом (металлические и керамические кожуха или трубки), оболочка, пропускающая ИК-излучение (кварцевые трубки, стекло);

по мощности элементы сопротивления изготовляются с номинальной мощностью от 0,05 до 25 кВт, ИК-генераторы - с мощностью 0,2...6,0 кВт.

2.Электронагреватели сопротивления.

Электронагревателями сопротивления называют устройства, в которых реализуется эффект нагрева проводника в результате прохождения по нему электрического тока.

Основным элементом конструкции электронагревателя являются токопроводящая проволока или токопроводящий слой, играющий роль электрического сопротивления - резистора. Данный элемент конструкции электронагревателя называется резистивным элементом.

В зависимости от вида материала, из которого изготовлен резистивный элемент, электронагреватели сопротивления подразделяются на металлические и неметаллические.

В металлических нагревателях резистивным элементом служит проволока или пленка, изготовленная из металла (точнее, сплава), обладающего высоким удельным электрическим сопротивлением.

В неметаллических нагревателях резистивный слой представляет собой композитный материал, изготовленный, как правило, на керамической основе с включением токопроводящего материала и пластификаторов.

В зависимости от условий работы основного резистивного элемента - проволоки металлические электронагреватели сопротивления подразделяются на открытые, закрытые и герметичные.

Электронагреватели сопротивления открытого типа (см. рисунок)

Конструктивно электронагреватели сопротивления открытого типа просты. Основному элементу – токопроводящей проволоке для компактности придается форма спирали. Электрическая спираль в различных вариантах крепится на тот или иной несущий элемент, выполненный из диэлектрического материала (чаще всего из керамики).

Наиболее распространены варианты, при которых спираль укладывается в специальные канавки в керамической плитке; наматывается на керамический стержень; размещается внутри трубки из кварцевого стекла.

Существенным недостатком электронагревателей открытого типа кроме термической коррозии спирали являются их повышенная электроопасность, возможность механических повреждений, термических ударов при попадании влаги на незащищенную поверхность.

Принципиальные схемы открытых нагревательных элементов:

а) - крепление проволочных нагревателей: 1 — жароупорные штыри с крючками; 2 -зигзагообразный нагреватель; 3 — керамическая плитка; б) — крепление ленточного нагревателя: 1 — рама; 2 — зигзагообразный нагреватель; 3 — распорные крючки; в) — проволочный нагреватель: 1 — контактная скоба; 2 — проволока; 3 — керамическая трубка; г) -фасонный нагреватель: 1 — керамическая панель; 2 — пазы; 3 — спираль; д) — биспиральный нагреватель: 1 — контактная скоба; 2 — керамический стержень с канавками; 3 — биспираль (спираль двойной навивки); е) — кварцевый нагреватель; 1 — керамическая заглушка; 2 — кварцевая трубка; 3 — спираль

Электронагреватели сопротивления закрытого типа

Закрытые электрические нагревательные элементы - конфорки:

а) — схема конфорки: 1 — спираль; 2 — электроизоляционная масса; 3 — чугунный жарочный настил; 4 — тепловая изоляция (алюминиевая фольга или стальная); 5 — ребра; 6 — металлический защитный кожух; б) — принципиальная конструктивная схема конфорки РЭА им. Г. В. Плеханова: 1 - съемный настил; 2 - блок нагревательных элементов; 3 — спирали в кварцевой трубке; 4 — корпус

К недостаткам нагревателя данной конструкции относятся:

- большая масса, как следствие, большая тепловая инерция. Нагреватели долго нагреваются, еще медленнее охлаждаются, что значительно затрудняет регулировку температуры поверхности нагревателя;

- в результате повторных термических нагрузок (нагреве с последующим охлаждением) происходит деформация, а в отдельных случаях и разрушение корпуса электронагревателя, а в зоне контакта спирали, электроизолятора и корпуса из-за различия коэффициентов теплового расширения материалов происходит расслоение указанных слоев с образованием воздушного зазора, обладающего значительным термическим сопротивлением. Из-за этого происходят перегрев и плавление спирали.

3. Трубчатые электрические нагреватели

Наиболее совершенны нагреватели, в которых электрическая спираль герметично размещена в корпусе и не подвержена окислительному воздействию воздуха. К таким нагревателям относятся трубчатые электрические нагреватели - ТЭНы.

Они способны быстро выходить на рабочий режим. Их можно объединять в блоки, устанавливать в любом положении, легко монтировать в рабочей камере. Они имеют большой ресурс работы. Указанные преимущества позволяют использовать ТЭНы практически в любых типах тепловых аппаратов.

В качестве электроизоляционных материалов при изготовлении ТЭНов используют материалы с высокими диэлектрическими свойствами, хорошей теплопроводностью, способностью противостоять резким перепадам температур, не впитывающие влагу и не содержащие веществ, способных вступать во взаимодействие с другими материалами конструкции при любых температурах.

ТЭНы изготавливают с учетом вида нагреваемой среды. Они подразделяются на воздушные, водяные и масляные.

Использование водяных ТЭНов в масляной и особенно в воздушной среде недопустимо, так как это неизбежно приводит к увеличению рабочей температуры спирали и ее перегоранию.

Принципиальная схема ТЭНа

1 - контактный стержень; 2 — заглушка (пробка); 3 — слой герметика; 4 — упор для прижатия уплотнения; 5 - оболочка; 6 — спираль; 7-гайки и шайбы для подсоединения электропроводящих проводов; 8 — электроизоляционная втулка; 9 — наполнитель