Задача 2. РАСЧЕТ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Теоретическая часть

Посудомоечная машина ММУ-2000 (рис. 2) – конвейерная, туннельного типа. Она осуществляет следующие технологические операции: струйную очистку посуды от мелких остатков пищи; мытье с применением синтетических моющих средств; первичное ополаскивание от моющего раствора и вторичное ополаскивание горячей проточной водой.

Все основные технические операции — мытье, подача моющего раствора, регулирование температуры, поддержание уровня воды в ваннах — осуществляются автоматически.

Машина состоит из загрузочной, разгрузочной, моечной и приводной секций, соединенных замкнутым транспортером, предназначенным для перемещения посуды через все технологические зоны.

Конструктивно секции выполнены следующим образом. Загрузочная секция имеет сварную раму, к верхней части которой крепится ванна с расположенным в ней бункером для остатков пищи, выполненным в виде перфорированного легко вынимающегося полуцилиндра. К раме крепятся наружные легкосъемные облицовки. Под верхней лицевой облицовкой расположен конечный выключатель, который жестко связан с рычагом и планкой. При нажатии на планку специальной пластиной, установленной на транспортере, происходит включение соленоидного клапана подачи моющего средства. К верхней части сварной рамы крепятся рама транспортера, натяжной вал и устройство для его перемещения. Приводной и натяжной валы транспортера вращаются в двухрядных шарикоподшипниках, укрепленных на рамах в зонах загрузки и выгрузки.

Моечная секция имеет сварную раму, в которой крепится ванна, электродвигатели насосов 3, а также трубопроводы подвода горячей и холодной воды. Снаружи рама закрыта легкосъемными облицовками 14. Ванна 10 разделена перегородкой на ванну мытья и ванну ополаскивания (вместимостью 105 и 110л соответственно). В ваннах расположены всасывающие патрубки с фильтрами центробежных насосов, подающих воду в души 18 и 24 мойки и первичного ополаскивания соответственно, датчики манометрических термометров, демпферы датчиков уровня. Ванна ополаскивания закрыта глухой пробкой. В ванне мытья имеется переливная труба, которая обеспечивает необходимый уровень воды в ванне. При сливе воды из ванны эта труба вынимается. Сливные отверстия ванн мойки и ополаскивания присоединены к трубе канализации. Для подогрева воды в ванне ополаскивания установлены три трубчатых электронагревателя. Сверху ванны закрыты перфорированными крышками 13. Над ваннами установлен кожух, выполненный из облицовок 14, соединенных с помощью болтов. Кожух и ванны образуют туннель, через который по раме движется транспортер, состоящий из двух пластинчатых цепей, соединенных между собой стяжками, на которых находятся фигурные элементы, удерживающие посуду в наклонном положении. Капроновые ролики тяговых цепей, опираясь на раму конвейера, исключают возможность провисания настила.

В соответствии с технологией мойки посуды секция разделена легкосъемными шторками11 на зоны струйной очистки, мойки, первичного и вторичного ополаскивания.

В зоне струйной очистки происходит смыв мелких остатков пищи холодной водой, поступающей из водопровода в форсунки 20. Холодная вода с остатками пищи попадает в специальный сборник, расположенный в секции загрузки. Остатки пищи собираются в нем, а вода уходит в канализацию.

В зоне мойки посуда обрабатывается рециркулирующим моющим раствором с температурой не менее 40 °С. Рециркуляция моющего раствора осуществляется центробежным насосом 3, подающим раствор в щелевые форсунки коллектора 18. Концентрация моющего раствора поддерживается автоматической подачей в ванну разбавленного водой моющего средства из бачка 16. Уровень моющего раствора и ополаскивающей воды в ваннах поддерживается автоматически датчиком уровня, сблокированным с соленоидным клапаном 4, установленным на трубопроводе ванны ополаскивания.

Рисунок 2. Посудомоечная машина непрерывного действия ММУ-2000

В зоне ополаскивания посуда обрабатывается горячей рециркуляционной водой с температурой не менее 58 °С, поступающей через щелевые форсунки коллектора 24 от центробежного насоса 3. В зоне вторичного ополаскивания происходит обработка посуды горячей водой. Она поступает из водопроводной сети и подогревается в водонагревателе до температуры не менее 85°С. После вторичного ополаскивания горячая вода через форсунки 22 сливается в ванну ополаскивания, откуда избыток ее переливается в ванну с моющим раствором. Избыток моющего раствора из ванны через переливную трубу удаляется в канализацию. Пройдя секцию мойки, посуда на транспортере подается на открытый участок разгрузочной секции, расположенной над приводной секцией.

Со стороны обслуживания кожух секции мойки снабжен тремя поднимающимися дверцами 15, которые фиксируются в поднятом положении и через которые производится санитарная обработка внутренних частей секции. В левой и правой частях кожуха расположены электрошкафы 21. На дверце левого шкафа установлены кнопки управления машиной и сигнальные лампы. На передних стойках смонтированы указатели температуры 19, 23, показывающие температуру воды в ваннах мойки и ополаскивания. На стенке правого электрошкафа расположена кнопка «Стоп».

В зоне струйной очистки сверху и снизу верхней ветви транспортера расположены души 20 для сбива остатков пищи с распылительными форсунками. В зонах мойки и ополаскивания к стоякам, идущим от насосов, подсоединены легкосъемные верхние и нижние души 18, 24 со щелевыми отверстиями. В зоне вторичного ополаскивания установлены верхние и нижние души 22 с распылительными форсунками. За правой дверцей 15 кожуха на стенке электрошкафа 17 расположен легкосъемный бачок 16 вместимостью 10 л для раствора моющего средства, который порциями автоматически подается в моечную ванну через соленоидный клапан 25. Со стороны обслуживания в нижней части секции мойки расположен трубопровод разводки воды по машине.

На трубопроводе установлены фильтр 8, вентиль 5 и соленоидный клапан 4 подачи горячей воды в ванну ополаскивания, редукционный клапан давления воды 1, соленоидный клапан 2 подачи горячей воды в водонагреватель 26, вентиль 9 и соленоидный клапан 12 подачи холодной воды на струйную очистку. Кроме того, на трубопроводе имеются вентили 6, 7 горячей и холодной воды для санобработки машины.

Расчетная часть

Задание: выполнить расчет непрерывно действующей посудомоечной машины ММУ – 2000, если заданы: скорость транспортера VТ, м/мин; количество рядов посуды при размещении ее поперек транспортера n, шт; расстояние между одноименными точками тарелок S, м; расход воды на одну тарелку в зоне первичного ополаскивания b, л/ч; длина участка рабочей трассы L, м.

Методика расчета

Производительность машины, м/с:

Q=VT⋅n⋅ϕS,				(1.7)

где V - скорость транспортера, м/мин;

n - количество рядов посуды при размещении ее поперек транспортера, шт;

φ - коэффициент заполнения транспортера, φ = 0,7;

S - расстояние между одноименными точками тарелок, м.

Мощность электродвигателя насоса, Вт:

N=Qн⋅pη,				(1.8)

где Qн - секундная производительность насоса, м/с;

p – давление, перекачиваемой жидкости за счет энергии, сообщаемой ей насосом, Па; p = 78400 Па;

η - КПД насоса характеризует совершенство конструкции и отражает относительные потери мощности в самом насосе, η = 0,7.

Мощность электродвигателя с учетом потерь и возможных перегрузок в момент пуска, кВт:

N=N⋅β'ηэ⋅ηн⋅1000,			(1.9)

где β/ - коэффициент запаса мощности, β/=1,5;

ηэ – КПД электродвигателя, ηэ=0,9;

ηн – КПД передаточного механизма, ηн=0,98.

Qн=Q⋅b3600,				(1.10)

где b – расход воды на одну тарелку в зоне первичного ополаскивания, л/ч.

Вес груза на одном погонном метре транспортера, Н/м:

qГР=Q⋅G160⋅VТ,				(1.11)

где VТ – скорость транспортера, м/мин;

G1 – вес одной тарелки, Н; G1 = 6Н.

Общее сопротивление перемещения транспортера:

P0=WП+WК,			(1.12)

где WП – сопротивление на прямолинейном участке трассе, Н;

WК – сопротивление на криволинейном участке трассы, Н.

WП=2⋅q0+qГР⋅L⋅c⋅Kб,		(1.13)

где q0 – собственный вес одного погонного метра транспортера, Н/м;

L – длина транспортирования, м;

c – коэффициент сопротивления перемещению катков цепи по направляющим, с = 0,1;

Кб – коэффициент увеличения сопротивления за счет бортового трения настила, Кб = 1,5.

WК=4⋅C0⋅Кпов,			(1.14)

где С0 – наименьшее натяжение цепи, С0 = 1000 Н;

Кпов – коэффициент, Кпов = 0,05.

Мощность электродвигателя транспортера, кВт:

N=1.3⋅P0⋅VT1000⋅ηм,			(1.15)

где ηм – КПД передаточного механизма, ηм = 0,56.

Таблица 2.

ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

| Предпоследняя цифра зачетной книжки | VТ, м/мин | n, шт | Последняя цифра зачетной книжки | S, м | b, л/ч | L, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,30 | 2 | 1 | 0,04 | 17 | 4,0 |
| 2 | 1,35 | 4 | 2 | 0,05 | 17,5 | 4,3 |
| 3 | 1,40 | 2 | 3 | 0,06 | 18 | 4,5 |
| 4 | 1,45 | 4 | 4 | 0,07 | 18,5 | 4,0 |
| 5 | 1,50 | 2 | 5 | 0,04 | 16 | 4,3 |
| 6 | 1,55 | 4 | 6 | 0,05 | 16,5 | 4,5 |
| 7 | 1,60 | 2 | 7 | 0,06 | 17 | 4,0 |
| 8 | 1,65 | 4 | 8 | 0,045 | 18 | 4,3 |
| 9 | 1,70 | 2 | 9 | 0,05 | 17,5 | 4,5 |
| 0 | 1,75 | 4 | 0 | 0,055 | 16 | 4,0 |