Ременные передачи.

Общие сведения, достоинства и недостатки.

Ременная передача является одним из старейших типов механических передач, сохранивших свое значение до последнего времени. Она применяется почти во всех отраслях промышленности.

Основные преимущества ременной передачи: возможность передачи движения на значительное расстояние (до 15 м); плавность и бесшумность работы, обусловленные эластичностью ремня и позволяющие работать при высоких скоростях; предохранение механизмов от перегрузки вследствие упругости ремня и за счет возможного проскальзывания ремня (ременная передача устраняет необходимость применения специальных предохранительных муфт ); простота конструкции и эксплуатации.

Основными недостатками ременной передачи являются: невозможность выполнения малогабаритных передач (для одинаковых условий диаметры шкивов примерно в 5 раз больше диаметров колес); некоторое непостоянство передаточного отношения, вызванное зависимостью скольжения ремня от нагрузки; повышенная нагрузка на валы и опоры, связанная с большими предварительными напряжениями ремня (увеличение нагрузки на валы в 2-3 раза по сравнению с зубчатой передачей); низкая долговечность ремней (в пределах от 1000 до 5000 часов).

Классификация.

В зависимости от формы поперечного сечения ремня передачи разделяют на: плоскоременные, клиноременные, круглоременные и зубчатые. По способу создания натяжения ремня различают передачи простые и с натяжным устройством.

Применение.

Ременные передачи применяют преимущественно в тех случаях, когда по условиям конструкции валы расположены на значительных расстояниях или высокие скорости не позволяют применить другие виды передач. Мощность современных передач не превышает 50 кВт. В комбинации с зубчатой передачей ременную передачу устанавливают обычно на быстроходную ступень как менее нагруженную.

Плоскоременная передача.

До появления клиноременной передачи плоскоременная имела преимущественное распространение. Она проста, может работать при высоких скоростях и вследствие большой гибкости ремня обладает сравнительно высокой долговечностью и КПД.

Клиноременная передача.

Клиноременная передача при сравнительно малых межосевых расстояниях имеет большие передаточные отношения. В этой передаче ремень имеет трапецеидальную (клиновую) форму поперечного сечения и располагается в соответствующих канавках шкива. В передаче обычно работает несколько ремней. Несколько тонких ремней применяют взамен одного толстого с целью уменьшения напряжений изгиба.

Форма канавки выполняется так, чтобы между ее основанием и ремнем был гарантирован зазор . При этом рабочими являются боковые поверхности ремня. В то же время ремень не должен выступать за пределы наружного диаметра шкива Dн, т.к. в этом случае кромки канавок будут быстро разрушать ремень.

Применение клинового ремня позволяет увеличить тяговую способность передачи за счет повышения трения.

Предположим, что вследствие натяжения ветвей ремня его элемент длиной d l прижимается к шкиву силой d R. При этом элементарная сила трения, действующая в направлении окружной силы

dF=2⋅dFn2⋅f=dR⋅fsinγ2 .

В аналогичных условиях для плоскоременной передачи

dF=dR⋅f.

Сравнивая, можно заключить, что в клиноременной передаче трение увеличивается с уменьшение угла клина .

Величину fsinγ2=f'называют приведенным коэффициентом трения.

Для стандартных ремней  принят равным 40.

При этом 	f'=fsin20°≈3⋅f.

Таким образом, клиновая форма ремня увеличивает его сцепление со шкивом примерно в три раза. Дальнейшему увеличению сцепления путем уменьшения угла  препятствует появление самозаклинивания ремня в канавках шкива.

Клиновые приводные ремни.

Конструкция клинового приводного ремня должна обладать достаточной гибкостью для уменьшения напряжений изгиба и в то же время иметь значительную поперечную жесткость для устранения заклинивания в канавках шкивов.

Клиновые ремни изготовляют в виде замкнутой бесконечной ленты.

По ГОСТ изготовляют 7 типов клиновых ремней: О, А, Б, В, Г, Д, Е отличающихся размерами поперечного сечения. Размеры поперечного сечения увеличиваются от типа О к Е.

Расчет ременных передач по тяговой способности.

Основным расчетом ремней является их расчет по тяговой способности. Этот расчет вполне обеспечивает требуемую прочность рассчитываемых ремней. Тяговая способность ремня характеризуется экспериментальными кривыми скольжения.

 - коэффициент тяги передачи; ϕ=Ft2⋅F0, который представляет собой относительную нагрузку передачи.

Где F0 – сила предварительного натяжения ремня

С ростом нагрузки на ремень его упругое скольжение увеличивается по закону прямой линии; при этом увеличивается К.П.Д. передачи. Эта закономерность увеличивается до так называемого критического значения коэф-та тяги  к, соответствующего наибольшей допускаемой нагрузке на ремень.

С увеличением нагрузки на ремень свыше допустимой проскальзывание возрастает, сопровождаясь резким падением К.П.Д.. При   max наступает полное буксование.

Из кривых скольжения и К.П.Д. следует, что наивыгоднейшая тяговая способность ремня соответствует критическому значению к. Экспериментально установлено, что для плоских ремней   к =0,40,6, для клиновых к=0,70,9.

Анализ многочисленных кривых скольжения позволил установить зависимость для определения величины допускаемых полезных напряжений t в ремне

σt0=c−ω⋅δd1,

где с и  - постоянные коэф-ты, зависящие от типа и материала ремня и имеющие размерность напряжения;  - толщина ремня; d1 – диаметр меньшего шкива. Расчетное допускаемое полезное напряжение для плоского ремня t

σt=σt0⋅Cυ⋅Cα⋅Сθ⋅Cp,

где С - скоростной коэф-нт, учитывающий ослабление сцепления ремня со шкивом под действием центробежной силы; С - коэф. угла обхвата; СΘ  коэф-т, учитывающий способ натяжения ремня и наклон линий центров к горизонту; Ср – коэф-т режима нагрузки. Значения t0, С, С, СΘ, Ср приводятся в справочных таблицах.

При расчете плоского ремня по тяговой способности требуемую площадь поперечного сечения ремня определяют

A=Ftσt

и окончательно согласовывают с соответствующим ГОСТом для ремня, откуда принимают толщину  и ширину b ремня.

Расчет ремней на долговечность ограничивается проверкой числа пробегов ремня (ремней) на шкивах по формуле:

i=υL≤i,

где i – действительное число пробегов ремня в секунду; i - допускаемое число пробегов ремня в секунду;  - скорость ремня.

Допускаемое число пробегов ремня принимают для обыкновенных плоских ремней i5 1с, для специальных быстроходных плоских ремней и клиновых

i10 1с.

Кинематический, силовой и геометрический

расчеты ременных передач. (самоподготовка) лр и ргр

Методика расчета клиноременных передач.

- Сечение ремня определяют по графику в зависимости от частоты вращения малого шкива и передаваемой мощности.

- По графикам и таблицам определяют номинальную мощность P0, передаваемую одним ремнем в условиях типовой (идеальной) передачи при =180,  u=1, V =10 м/с.

- Определяют мощность Pр, передаваемую одним ремнем в условиях эксплуатации рассчитываемой передачи

Pp=P0⋅Cα⋅Cl⋅Ci⋅Cp,

где С - коэф-т угла обхвата; Сl – коэф-т длины ремня; Сi – коэф-т передаточного отношения; Ср – коэф-т режима нагрузки.

Выполняя расчет, учитывают следующие рекомендации 120, u7

2⋅d1+d2≥a≥0.55⋅d1+d2+h,

где h –высота поперечного сечения ремня.

- Определяем количество ремней или число клиньев в поликлиновом ремне

z=P1Pp⋅Cz,

где Р1 – мощность на ведомом валу передачи; Сz – коэф-т число ремня.

Наличие Cz объясняется тем,что чем больше ремней,тем трудней получить их равномерную нагрузку. Поэтому рекомендуют z  6.

- Определяют силу предварительного натяжения одного ремня

F0=0.85⋅P⋅Cp⋅Clz⋅υ⋅Cα⋅Ci+Fυ ,

где F- дополнительное натяжение под действием центробежных сил.

- Определяют силу, действующую на валы с учетом числа ремней z.