Валы и оси.

1.Назначение, конструкции валов и осей.

Оси –это такие детали машин, которые служат для поддержания вращающихся вместе с ними или на них различных деталей машин и механизмов.

Валы это такие детали машин, которые в отличие от осей в основном предназначены для передачи вращающих моментов. Вал всегда вращается в отличие от оси.

На валах и осях размещают вращающиеся детали: зубчатые колеса, шкивы, барабаны и т.д.

Оси представляют собой прямые стержни, а валы различают: прямые, коленчатые и гибкие.

Самое широкое распространение имеют прямые валы, которые разделяются на гладкие, фасонные или ступенчатые, а также сплошные и полые. Образование ступеней на валу связано с закреплением деталей или самого вала в осевом направлении, а также с возможностью монтажа деталей при посадках с натягом. Полыми, валы изготовляют для уменьшения веса или в тех случаях, когда через вал пропускают другую деталь или по технологическим нуждам.

Коленчатые валы служат чаще всего для преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное или наоборот, и применяются преимущественно в поршневых машинах (двигатели, насосы). Гибкие валы, представляют собой многозаходные витые из проволок пружины кручения. Их применяют для передачи момента между узлами машин, меняющими свое относительное положение в работе (приборы дистанционного управления и контроля, механизированный инструмент).

2. Материалы осей и валов.

Валы и оси изготовляют из углеродистых и легированных конструкционных сталей, т.к. они обладают высокой прочностью, способностью к поверхностному и объемному упрочнению, легкостью получения прокаткой цилиндрических заготовок и хорошо обрабатываются на станках.

Чаще других применяется сталь Ст 5 – для валов без термообработки; сталь 45 или 40Х – для валов с термообработкой (улучшенные); сталь 20 или 20Х – для быстроходных валов на подшипниках скольжения, у которых цапфы цементируют для повышения износостойкости.

Тяжело нагруженные валы сложной формы (коленчатые валы двигателей) делают также из модифицированного и высокопрочного чугуна.

3. Расчет осей и валов.

При проектном расчете обычно известен крутящий момент Т (или мощность N и частота n), нагрузки и размеры основных деталей, расположенных на валу (например, зубчатых колес). Требуется определить размеры и материал вала.

Валы рассчитывают на прочность, жесткость и выносливость. Для отдельных быстроходных валов проводят расчет на колебания.

Основной и расчетной нагрузкой являются моменты Т и М вызывающее кручение и изгиб. Влияние сжимающих или растягивающих сил мало и, как правило, не учитывается.

Расчет осей является частным случаем расчета валов при Т = 0.

## Расчет осей на статическую прочность при изгибе

### Проектный

d=310Мизσи

проверочный

σи=Миз0,1d3≤σи

σи – расчетное напряжение изгиба в опасном сечении оси;

Миз – изгибающий момент в опасном сечении оси ;

0.1d3- момент сопротивления сечения изгибу; d – диаметр оси;

Для не вращающихся осей, значение σи, следует повышать на 25 %.

Расчет валов на статическую прочность работающих только на кручение.

Проектный

d=35Мкрτкр

Проверочный

τкр=Мкр0,2d3≤τк

τКР – расчетное напряжение кручения в опасном сечении вала;

МКР – крутящий момент в опасном сечении вала;

Допускаемое напряжение на кручение можно принимать

τк=0,5σи

Расчетом валов на кручение пользуются так же, как предварительным, после которого вал окончательно рассчитывают на статическую прочность – на совместное действие изгиба и кручения или на выносливость.

Предварительную оценку диаметра вала можно производить, ориентируясь на диаметр того вала, с которым он соединяется, (валы передают одинаковый момент Мкр.). Например: можно взять вал электродвигателя.

Затем, после оценки диаметра вала разрабатывают конструкцию.

Далее выполняют проверочный расчет выбранной конструкции по методике, базирующейся на тех разделах курса сопротивления материалов, в которых рассматривают неоднородное напряженное состояние и расчет при переменных напряжениях.

Т.е. – составляют расчетную схему вала, определяют все силы, действующие на вал, строят эпюры изгибающих и крутящих моментов и затем производят расчет вала.

Приведенный или эквивалентный момент Мэкв. вычисляют по третей теории прочности по формуле

Мэкв=Ми2+Мк2

Проектный расчет

d=310Мэквσи

Проверочный

σэкв=Мэкв0,1d3≤σи

Расчет осей и валов на выносливость заключается в том, что для каждого предположительно опасного сечения определяют действительный коэффициент запаса усталостной прочности “n” и сравнивают с допустимом коэффициентом запаса прочности [n]. Следовательно, расчет осей и валов на выносливость осуществляется как проверочный, и этот расчет является основным.

При совместном действии напряжений кручения и изгиба запас усталостной прочности определяют по формуле

n=nσnτnσ2+nτ2≥n≈1.5

где nσ=fσ−1,σa,σm,kσ,ε,β,ψσ и

nτ=fτ−1,τa,τm,kt,ε,β,ψτ

где -1 и -1 пределы выносливости при симметричном цикле изменения напряжения;

а и а амплитуды циклов;

m и v - среднее напряжение циклов;

k и k- эффективные коэффициенты концентраций напряжений;

 - масштабный фактор;

- коэффициент упрочнения;

 и - коэффициенты, учитывающие влияние асимметрии цикла напряжений на прочность вала.

Значение всех этих величин или рассчитывают по эмпирическим зависимостям или выбирают из таблиц.

Расчет осей и валов на жесткость.

Для правильной работы передач и подшипников оси и валы должны быть достаточно жесткими.

Расчет на жесткость имеет целью выяснения прогибов и углов наклона упругой линии оси детали в определенных сочетаниях.

Для обеспечения требуемой жесткости на изгиб оси или вала необходимо, чтобы действительные значения  и y не превышали допустимых значений θиy.

θ≤θ  и  y≤y

Величена допустимых упругих перемещений зависит от конкретных требований к конструкции и устанавливается в каждом отдельном случае.

Существуют следующие приближенные рекомендации. Для валов зубчатых передач стрела прогиба под колесом

y≈0.01m-передачи цилиндрические.

y≈0.005m- конические.

m-модуль зацепления.

Для валов общего назначения:

y≈0.0002÷0.0003L.

Угол наклона - под шестерней θ≤0.001 рад, в подшипниках скольжения θ≤0.001рад, в радиальном шарикоподшипнике θ≤0.01 рад, сферический шарикоподшипник θ≤0.05 рад.

Расчет осей и валов на жидкость производят только после расчета их на прочность, когда формула и все размеры их известны.

В тех, случаях когда жесткость на изгиб оси или вала явно обеспечена, или, когда деформация изгиба вала оказывает малое воздействие на работу передачи, расчет осей и валов на жесткость, при изгибе обычно не производят.