Лекция №7

Варочные аппараты

1.Классификация варочных аппаратов, их назначение и область применения.

2.Пищеварочные котлы с непосредственным обогревом стенки варочного сосуда.

3.Пищеварочные котлы с косвенным обогревом стенки варочного сосуда.

1. Варка – один из основных видов тепловой обработки пищевых продуктов. Это процесс гидротермической обработки, заключающийся в нагреве вещества в жидкой среде.

Теплотехническая особенность процесса варки характеризуется ограничением температуры греющей среды, а, следовательно, и температуры поверхностного слоя продукта температурой кипения жидкости, определяемой давлением в рабочем объеме аппарата.

В зависимости от того, в жидкой среде или во влажном паре нагревается пищевой продукт, получают вареное изделие с различными органолептическими свойствами.

Варка в большом объеме воды характеризуется более высокой разностью концентраций, чем варка на пару. По этой причине варка на пару предопределяет меньшие потери массы продукта и более высокую пищевую ценность кулинарных изделий.

Основными режимными параметрами варочных тепловых аппаратов должны быть: температура кипения; давление греющей среды, определяющее указанную температуру; агрегатное состояние греющей среды (жидкое или парообразное); продолжительность варки.

Классификация аппаратов

По организационно-техническому признаку варочные аппараты подразделяют на аппараты непрерывного и периодического действия.

В зависимости от агрегатного состояния греющей среды все варочные аппараты относят к котлам (греющая среда - жидкость) или к паровым камерам (греющая среда - влажный насыщенный пар).

По давлению греющей среды в рабочей камере различают варочные аппараты, работающие: при атмосферном давлении; при избыточном давлении; при вакууме.

По способу обогрева стенок рабочей камеры аппараты делят на следующие виды: с непосредственным обогревом стенки; с косвенным обогревом стенки.

По виду энергоносителя различают электрические, газовые, паровые, твердотопливные и жидкотопливные аппараты, а по компоновочному признаку - секционные модульные и немодульные (традиционные).

ПИЩЕВАРОЧНЫЕ КОТЛЫ

Пищеварочные котлы относятся к варочным аппаратам периодического действия, работающим при давлении в рабочей камере, близком к атмосферному.

Предназначены пищеварочные котлы для варки пищевых продуктов в большом количестве воды, однако в некоторых случаях в них можно варить и на пару. Выпускают пищеварочные котлы, рассчитанные на все виды обогрева (электрические, газовые, паровые и т. д.) как в традиционном, так и в модульном исполнении. Наиболее существенный признак, значительно влияющий на конструкцию котлов, - это способ обогрева варочного сосуда и вид энергоносителя.

2.Пищеварочные котлы с непосредственным обогревом стенки варочного сосуда.

(см. рисунок 1)

Они просты по конструкции, надежны в работе, менее материалоемкие и обладают меньшей тепловой инерцией, чем их аналоги с косвенным обогревом.

Особенность котлов с непосредственным обогревом -прямой контакт греющего элемента или продуктов сгорания топлива с греющей поверхностью варочного сосуда или с нагреваемой средой.

Электрические котлы с непосредственным обогревом условно можно разделить на четыре группы по виду используемого электронагревателя:

пищеварочные котлы с непосредственным обогревом стенки варочного сосуда, обогреваемые электронагревателем закрытого типа, вмонтированным в днище варочного котла (рис а). К данному типу котлов может быть отнесен аппарат с вмонтированным в днище трубчатым электронагревателем (ТЭНом) или плоским нагревательным элементом (ПЭНом);

с использованием гибкого ленточного электронагревателя (рис. б);

с напыленным на стенку резистивным слоем (рис. в);

с электронагревателем, погруженным в нагреваемую среду и расположенным внутри варочного сосуда (рис. г).

Рис. 1. Схема устройства электрических пищеварочных котлов с непосредственным обогревом стенки варочного сосуда:

а — с электронагревателем закрытого типа; б — с гибким ленточным электронагревателем; в — с напыленным резистивным слоем; г — с погружным ТЭНом; 1 — варочный сосуд; 2 — крышка; 3,11 — тепловая изоляция; 4 — поворотный редуктор; 5 — электронагреватель закрытого типа; 6 — станина; 7 — ленточный электронагреватель; 8 — стенка варочного сосуда; 9 — диэлектрик; 10 — резистивный слой; 12 — сетчатая емкость; 13 — ТЭН

Пищеварочные котлы с непосредственным обогревом, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе, близки по конструкции.

Рис. 2. Схема устройства огневых пищеварочных котлов с непосредственным обогревом стенки варочного сосуда:

а — на твердом топливе; б — на газовом обогреве; 1 — варочный сосуд; 2 — крышка; 3 — тепловая изоляция; 4 — топка; 5 — колосниковая решетка; 6 — дверца топки; 7 — зольниковая камера; 8 — зольниковый ящик; 9 — дымоотводящий канал; 10 — газовая горелка; 11 — перегородка газохода

Существенный недостаток всех указанных выше конструкций -значительная неравномерность температур на обогреваемых поверхностях. Локальный перегрев поверхности может привести к подгоранию продукта.

По этой причине практически невозможно полностью автоматизировать котлы с непосредственным обогревом, при проведении варочного процесса необходимы постоянный контроль со стороны персонала и периодическое перемешивание продукта в варочном сосуде.

Несмотря на все указанные выше меры, эксплуатация огневых пищеварочных котлов с непосредственным обогревом возможна только при постоянном контроле за процессом варки и поэтому целесообразна только при кратковременном и малоцикличном использовании аппарата.

3.Пищеварочные котлы с косвенным обогревом стенки варочного сосуда.

Для обеспечения равномерного нагрева стенки варочного сосуда используются рубашечные аппараты с промежуточным теплоносителем.

Общим узлом пищеварочных котлов с косвенным обогревом стенки варочного сосуда независимо от вида энергоносителя является узел варочный сосуд - рубашка.

Узел варочный сосуд-рубашка. Рубашка представляет собой герметичный объем, примыкающий с внешней стороны к обогреваемой поверхности.

Промежуточным теплоносителем служит влажный насыщенный водяной пар. Поддерживая в рубашке постоянное давление, обеспечивают абсолютно изотермическое поле на стенке варочного сосуда, е.

Температуру пара можно регулировать путем изменения давления, для этого могут использовать манометрические датчики, например электроконтактные манометры.

Чтобы исключить корректировку манометрических датчиков, использующихся в системах автоматики пищеварочных котлов, необходимо осуществлять продувку рубашек. Эта операция заключается в вытеснении воздуха из рубашки паром в период пуска котла в работу. Целесообразна продувка рубашек и с точки зрения улучшения теплообмена между теплоносителем и нагреваемой средой. Наличие даже незначительного количества воздуха во влажном насыщенном паре существенно снижает коэффициент теплоотдачи и увеличивает время разогрева аппарата.

Принципиально все пищеварочные котлы с косвенным обогревом стенки варочного сосуда устроены одинаково и различаются лишь конструкцией парогенератора. Общим для них является узел варочный сосуд—рубашка (рис. 3). Максимальный уровень давления в рубашке поддерживается паровым предохранительным клапаном и контролируется манометром. В случае подачи пара из централизованной системы пароснабжения (котельная или ТЭЦ) используется специальный кран или вентиль, расположенный на трубе вместе с другими элементами арматуры. Если котел работает на любом другом энергоносителе, то он имеет встроенный парогенератор, прикрепленный к специальному фланцу, расположенному в нижней части паровой рубашки.

Рис. 3. Принципиальная схема устройства пищеварочных котлов с косвенным обогревом

стенки варочного сосуда:

а — стационарных; б — опрокидывающихся; 1 — варочный сосуд; 2 — рубашка; 3 — откидные прижимные болты; 4 — клапан-"турбинка"; 5 — крышка; 6 — двойной предохранительный клапан; 7 — манометр; 8 — заливочная воронка; 9 — червячный поворотный редуктор; 10 — станина; 11 — парогенератор; 12 — тепловая изоляция; 13 — кран слива жидкости; 14 — защитная сетка; 15 — кран заливочной воронки

При выключении пищеварочных котлов и охлаждении паровой рубашки в результате конденсации пара резко понижается давление до значений значительно меньше атмосферного. В этом случае наружная стенка рубашки испытывает внешнее давление атмосферного воздуха, работает на смятие и может деформироваться по условиям потери устойчивости. Для исключения этой деформации рубашки снабжают вакуумным клапаном.